##### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Opis techniczny	Str.        3÷6

- Obliczenia statyczne – tylko w egzemplarzu archiwalnym	Str.

- Rysunki konstrukcyjne wg wykazu poniżej:

Wykaz rysunków konstrukcyjnych

- Rzut fundamentów	Rys. nr 1

- Przekroje ław fundamentowych 	Rys. nr 2

- Przekroje stóp fundamentowych	Rys. nr 3

- Ściany żelbetowe piwnic, przebicia kanalizacyjne	Rys. nr 3a

- Szczegół połączenia prętów zbrojenia ław fund. Uziom UZ	Rys. nr 3b

- Schemat konstrukcyjny części piwnicznej	Rys. nr 4

- Schemat konstrukcyjny parteru	Rys. nr 5

- Schemat konstrukcyjny piętra i dachu	Rys. nr 6

- Stropy wylewane piwnic poz.1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0	Rys. nr 7

- Stropy wylewane parteru poz.1/I, 2/I,3/I, 4/I	Rys. nr 8

- Stropy wylew poz.17/0,5/I 6/I, płyta kl. schod. K-1, wieńce	Rys. nr 8a

- Podciągi piwnic poz.6/0, 7/0, 8/0, 9/0, 10/0, 11/0	Rys. nr 9

- Podciąg parteru poz. 7/I, 8/I, 9/I, 10/I, 11/I, 20/I, 21/I, 21a-d/I	Rys. nr 10

- Podciągi poz.32/I, 33I, 34/, 35/I	Rys. nr 11

- Podciągi poz.18/I, 19/I, 3/II	Rys. nr 12

- Podciągi poz.51/I, 52/I, 53/I; nadproża poz.1/II, 2/II	Rys. nr 12a

- Podciągi piwnicy poz.12/0, 12a/0, 13/0, 14/0, 15/0, 16/0	Rys. nr 13

- Nadproża poz.14/I, 15/I, 16/I, 17/I, 22/I, 22a/I, 23/I, 24/I, 25/I	Rys. nr 14

- Nadproża poz.26/I, 27/I, 28/I, 29/I, 30/I, 31/I	Rys. nr 15

- Nadproża poz.41/I, 42/I, 43/I, 44/I, 45/I, 46/I	Rys. nr 16

- Słupy poz. Sł-1, Sł-2, dźwigar 3/D, pławie 2/D	Rys. nr 17

- Szczegóły oparcia dźwigara na słupach, oparcia płatwi na ścianach	Rys. nr 17a

- Słupy poz. Sł-3, Sł-3a, Sł-3b, Sł-3c	Rys. nr 18

- Słupy poz. Sł-9, Sł-10, Sł-11	Rys. nr 19

- Słupy poz. Sł-5, Sł-6, Sł-7, Sł-8	Rys. nr 20

- Słupy poz. Sł-4, Sł-4a, Sł-4b, Sł-4c, Sł-4d, Sł-4e	Rys. nr 21

- Słupy poz. Sł-23/0, Sł-21; rdzenie R-1, R-2, R-3	Rys. nr 22

- Podstawa-wspornik pod centrale wentylacyjne poz.11/D	Rys. nr 23

- Schemat konstrukcyjny pomostu w kotłowni	Rys. nr 24

- Pomost stalowy w kotłowni	Rys. nr 25

- Schody na pomost stalowy w kotłowni	Rys. nr 26

- Nadproża otworów wentylacyjnych i technologicznych	Rys. nr 27

Wykazy stali załącznik 1 - 17

Opis techniczny

do projektu konstrukcji

budynku centralnego magazynu zbiorów z zapleczem technicznym Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka

w Ciechanowcu

I.  OPIS OGÓLNY.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku centralnego magazynu zbiorów z zapleczem technicznym Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ul. Pałacowa 5.

- Ogólna charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek jest obiektem w zasadniczej części parterowym. W części środkowej na fragmencie budynek jest podpiwniczony i w tym miejscu ma nadbudowane piętro wykorzystane 
na pomieszczenie wentylatorni. Konstrukcja nośna szkieletowa w postaci słupów i wieńców żelbetowych wypełnionych ścianami. Stropy nad piwnicą i parterem monolityczne żelbetowe wylewane na budowie. Przykrycie obiektu stanowi konstrukcja stalowa w postaci płatwi o długości 9,0 m opartych na ścianach poprzecznych oraz miejscami na stalowych dźwigarach. Układ konstrukcyjny poprzeczny.

- Normy i normatywy.

Projekt wykonuje się w oparciu o normy i normatywy obowiązujące w lutym 2008 roku.

# II. OPIS SZCZEGÓŁOWY

- Ogólna koncepcja konstrukcji.

Koncepcja konstrukcji wynika z rozwiązań architektonicznych, 
przyjętej technologii wykonania oraz uzgodnień materiałowych. Układ konstrukcyjny poprzeczny. Podstawą konstrukcji nośnej jest żelbetowy szkielet monolityczny wypełniony murem zwieńczony stalową konstrukcją dachową.

- Sztywność przestrzenna obiektu.

Sztywność przestrzenną budynku zapewnia układ słupów
i wieńców wypełnionych poprzecznymi i podłużnymi ścianami murowanymi grubości 25 i 38 cm zwieńczonych stalową konstrukcją dachową oraz 
w części środkowej obiektu układ poprzecznych i podłużnych ścian powiązanych sztywnymi tarczami stropów.

- Dach.

Dach projektuje się jako konstrukcję stalową w postaci płatwi długości 9,0 m w rozstawie co 1,61 m opartych na ścianach poprzecznych oraz miejscowo na dźwigarach stalowych. Płatwie przykryte blachą trapezową. Ocieplenie dachu stanowi wełna mineralna.

Główne elementy stalowe nośne dachu zabezpieczyć przeciwogniowo malując farbami pęczniejącymi posiadającymi ważne aprobaty i certyfikaty. Przykładowo systemem TEKNOSTAL składającego się z warstwy gruntującej Teknoplast Primer 3 grubości 60 μm i warstwy właściwej FLAME STAL. Dla dźwigarów (masywność 181 m-1) dla uzyskania klasy odporności ogniowej R60 powłoką grubości min. 1330 μm natomiast dla elementów stalowych płatwi jako konstrukcji dachu (masywność 195 m-1) do uzyskania klasy odporności ogniowej R15 powłoką grubości min. 180 μm.

W opracowaniu założono dodatkowe obciążenie dachu stropem podwieszonym (systemowym) oraz instalacjami wentylacyjnymi 
i elektrycznymi o wartości nie przekraczającej 0,5 kN/m2.

- Stropy

Stropy projektuje się żelbetowe monolityczne wylewane 
na budowie z betonu B20 zbrojone stalą A-III (34GS) i A-0 (St0S-b).

W poziomie wszystkich stropów opartych na ścianach murowanych projektuje się żelbetowe wieńce zbrojone w sposób ciągły (zakład prętów min. 40 cm).

- Podciągi i słupy.

Podciągi i słupy projektuje się żelbetowe monolityczne 
z betonu B20 zbrojone stalą A-III (34GS) i A-0 (St0S-b).

- Ściany.

Ściany fundamentowe projektuje się murowane z bloczków betonowych wg PN-86/6744-12 na zaprawie cementowej marki M-10 
z dodatkiem plastyfikatora lub wylewane betonowe z betonu B20.

Występujące ściany piwniczne projektuje się żelbetowe wylewane 
z betonu B20 i zbrojonych stalą A-0 (st0S-b) i A-III (34GS). Ścian piwnicznych nie zasypywać gruntem do pełnej wysokości przed wylaniem stropu nad piwnicą i związaniem betonu.

Ściany nadziemia projektuje się murowane z cegły pełnej 
lub bloczków otworowych wapienno-piaskowych 15 MPa z na zaprawie cementowej marki M-10 z dodatkiem plastyfikatora. Fragmenty ścian kominowych murować z cegły pełnej ceramicznej lub wapienno-piaskowej. Wypełnienie szkieletu w postaci ścian z bloczków otworowych wapienno-piaskowych 15 MPa na zaprawie cementowej marki M-10 
z dodatkiem plastyfikatora. W ścianach wykonać wieńce pośrednie 
na wysokości zgodnej z projektem.

Ściany działowe gr. 12 cm z cegły kratówki na zaprawie cementowej marki M-7 z dodatkiem plastyfikatora.

Wszystkie ściany usztywniające należy wznosić równocześnie 
z wykonaniem szkieletu żelbetowego.

- Klatka schodowa.

Klatkę schodową projektuje się żelbetową monolityczną z betonu B20 zbrojone stalą A-III (34GS).

- Nadproża.

- Nadproża projektuje się z prefabrykowanych belek nadprożowych typu „L-19” wg KB1-31.3.4(1)-82 lub żelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu B20 zbrojone stalą A-III (34GS) i A-0 (St0S-b). Część nadproży ze względu na ograniczoną wysokość ze stalowych profili walcowanych (stal S235).

- Fundamenty.

Fundamenty budynku projektuje się w postaci stóp i ław żelbetowych z betonu B20 zbrojone stalą A-III (34GS). Zbrojenie podłużne ław fundamentowych z zachowaniem ciągłości metalicznej poprzez spawanie. Ze zbrojenia ław wyprowadzić uziomy elektryczne “UZ” – lokalizacja podana na rzutach ław fundamentowych.

Stopy i ławy fundamentowe zaprojektowano korzystając z badań podłoża gruntowego wykonanego przez mgr Ewę Annę Galej 
i mgr Zygmunta Rostkowskiego w lutym 2008 r. W rejonie posadowienia budynku pod warstwą ziemi roślinnej podłoże gruntowe zbudowane jest w większości z gruntów piaszczysto-żwirowych podścielonych gruntami spoistymi. Wody gruntowej do badanej głębokości 5.0 m nie stwierdzono.

Kategoria geotechniczna pierwsza.

Przypomina się kierownikowi budowy o sprawdzeniu podłoża gruntowego po wykonaniu wykopów. W przypadku zaobserwowania zalegania gruntów odbiegających od podanych w opisie, czy też zalegania gruntów nienośnych należy zawiadomić projektanta.

- Zabezpieczenia antykorozyjne.

Ze względu na brak środowiska agresywnego specjalnych zabezpieczeń antykorozyjnych elementów konstrukcyjnych nie projektuje się.

- Uwagi końcowe.

Wszystkie prace budowlane winne być prowadzone 
pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane 
z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosować materiały ze znakiem dopuszczona do stosowania w budownictwie lub posiadające aktualne aprobaty techniczne.

Plac budowy wymaga zabezpieczenia przed osobami postronnymi. Podczas prac budowlanych należy zachować szczególną ostrożność 
i rygorystycznie przestrzegać warunki BHP.

Białystok, luty 2008 r.

mgr inż. Wiesław Paruk

…..........................

(podpis)