PROGRAM PRAC KONSERWATORSKI

WYKONANY PRZEZ PRACOWNIKÓW MUZEUM ROLNICTWA W CIECHANOWCU

Wszystkie pojazdy konne będą poddane pełnej renowacji obejmującej:

- doprowadzenie pojazdu do całkowitej sprawności technicznej przy zachowaniu maksimum substancji zabytkowej;

- demontaż obiektów na poszczególne części oraz przegląd techniczny i naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów wozów;

- zrekonstruowanie brakujących elementów pojazdów zgodnie z historycznymi wzorcami,

- wykonanie "odkrywek" warstw malarskich, by ustalić pierwotny kolor powłok malarskich,

- dezynsekcję i dezynfekcję pojazdu;

- szczególna dbałość o przywrócenie oryginalnego wyglądu pojazdu (m.in. przywrócenie właściwej kolorystyki nadwozia i podwozia, przywrócenie właściwej, opartej o wzory historyczne tapicerki 
i wypełnienia siedzisk).

Ponadto program prac konserwatorki przewiduje następujące prace przy poszczególnych pojazdach konnych:

I. Bryczka wolantowa (typ "Węgierka") z I połowy XX wieku (nr inw. A/I/12895)

- pełna renowacja obejmująca doprowadzenie pojazdu do całkowitej sprawności technicznej przy zachowaniu maksimum substancji zabytkowej i przywróceniu pierwotnej kolorystyki pojazdu;

- naprawa, wymiana i uzupełnienie brakujących elementów nadwozia i podwozia;

- przegląd techniczny i naprawa resorów oraz kół, smarowanie piast;

- wykonanie nowych siedzisk tapicerowanych zgodnych z wzorami historycznymi (łącznie z wykonaniem stelaża drewnianego ze sprężynami na pasach i tradycyjnym, naturalnym wypełnieniem);

- rekonstrukcja podłogi nadwozia i wykonanie nowych wachlarzy;

- zrekonstruowanie mocowania małej ławeczki, dyszla, dwóch orczyków z pasami oraz tulei na bat;

- doprowadzenie pojazdu do całkowitej sprawności technicznej.

II. Powóz konny dwukołowy z ruchomą budą z XX wieku (nr inw. C/III/7605)

- pełna renowacja obejmująca doprowadzenie pojazdu do całkowitej sprawności technicznej przy zachowaniu maksimum substancji zabytkowej i przywrócenie pierwotnej kolorystyki powozu;

- wykonanie nowych siedzisk tapicerowanych zgodnych z wzorami historycznymi (łącznie wykonaniem stelaża drewnianego ze sprężynami na pasach i tradycyjnym, naturalnym wypełnieniem);

- rekonstrukcja budy zgodnej z wzorami historycznymi (jej konstrukcji i pokrycia);

- naprawa, wymiana i uzupełnienie brakujących elementów nadwozia i podwozia;

- wzmocnienie podłogi nadwozia;

- przegląd techniczny resorów i kół;

- przegląd techniczny układu hamulcowego;

- zrekonstruowanie orczyka, tulei na bat oraz latarni z uchwytami.

III. Bryczka z rozworą (typ "Jagdwagen - polowiec") z przełomu XIX i XX w. (nr inw. A/I/12793)

- pełna renowacja obejmująca doprowadzenie pojazdu do całkowitej sprawności technicznej przy zachowaniu maksimum substancji zabytkowej i przywrócenie pierwotnej kolorystyki powozu;

- naprawa, częściowa wymiana i uzupełnienie zniszczonych elementów drewnianych;

- naprawę i uzupełnienie uszkodzonych elementów metalowych;

- wykonanie nowych siedzisk tapicerskich zgodnych z wzorami historycznymi;

- zrekonstruowanie prawego uchwytu do latarni;

- zrekonstruowanie oparcia siedziska przedniego;

- przegląd techniczny rozwory i kół;

IV. Powóz – wolant (typ "Jagdwagen - polowiec"), z I połowy XX wieku. (nr inw. I/2047)

- pełna renowacja obejmująca doprowadzenie pojazdu do całkowitej sprawności technicznej przy zachowaniu maksimum substancji zabytkowej;

- przywrócenie oryginalnego wyglądu pojazdu m.in. przywrócenie właściwej kolorystyki elementów metalowych pojazdu oraz uzupełnienie powłoki zabezpieczającej elementy drewniane – naturalna jesionowa faktura drewna;

- naprawa, częściowa wymiana i uzupełnienie zniszczonych elementów drewnianych;

- naprawę i uzupełnienie uszkodzonych elementów metalowych;

- usunięcie korozji elementów metalowych nadwozia i podwozia;

- przegląd techniczny resorów (naprawa, klepanie i szlifowanie końcówek);

- przegląd techniczny kół i ich naprawa, łącznie z ponownym nabiciem szprych, wymiana zbutwiałych elementów i smarowaniem piast;

- wykonanie nowych siedzisk tapicerowanych zgodnych z wzorami historycznymi (łącznie z wykonaniem stelaża drewnianego ze sprężynami na pasach i tradycyjnym, naturalnym wypełnieniem);

- zrekonstruowanie dyszla, 3 orczyków z okuciami i tulei na bat.

V. Wolant (typ "Jagdwagen - polowiec"), z I połowy XX wieku (nr inw. I/3020)

- pełna renowacja obejmująca doprowadzenie pojazdu do całkowitej sprawności technicznej przy zachowaniu maksimum substancji zabytkowej;

- naprawa, wymiana i uzupełnienie brakujących elementów drewnianych nadwozia i podwozia;

- wykonanie nowych siedzisk tapicerowanych zgodnych z wzorami historycznymi (łącznie z wykonaniem stelaża drewnianego ze sprężynami na pasach i tradycyjnym, naturalnym wypełnieniem);

- zrekonstruowanie brakujących orczyków;

- przegląd techniczny resorów;

- przegląd techniczny kół i ich naprawa (ponowne nabicie szprych, naprawa lub wymiana dzwon, naprawa 
i smarowanie piast);

- doprowadzenie pojazdu do całkowitej sprawności technicznej.