Załącznik nr 3a

EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH

DLA FRAGMENTU ALEI LIPOWEJ NA TERENIE SKANSENU MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU – WZDŁUŻ UL. PAŁACOWEJ

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA FRAGMENTU ALEI LIPOWEJ NA TERENIE SKANSENU MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU – WZDŁUŻ UL. PAŁACOWEJ

1. Dane ogólne

1.2. Data opracowania

- sporządzenie opracowania – październik 2023

1.2. Podstawa opracowania

- szkic sytuacyjny  alei lipowej

1.3.Cel opracowania.

Celem opracowania jest wyspecyfikowanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew tworzących aleję lipową na terenie Skansenu Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, mających na celu poprawę jej kondycji zdrowotnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom alei poprzez eliminację zagrożeń spowodowanych przez złamane, zwisające konary i gałęzie, zdeformowane i nierównomiernie rozwinięte korony.

Rys. 1. Lokalizacja alei na mapie miasta

2. Opis techniczny.

Opracowanie składa się z części opisowej i graficznej.

Część opisowa zawiera : 
•  numer inwentaryzacyjny rośliny oznaczony cyfrą arabską, 
•  łacińską i polską nazwę rośliny,

•  obwód pnia w cm mierzony na wysokości 130 cm nad poziomem gruntu,

•  średnicę korony w [m],

•  wysokość drzewa  w [m],
•  ocenę stanu zdrowotnego rośliny,

•  Uwagi i zalecenia pielęgnacyjne.

Konieczne do wykonania zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne zostały zawarte w zestawieniu tabelarycznym.

Układ przestrzenny alei lipowej

Fragment alei lipowej zlokalizowany jest wzdłuż ogrodzenia Skansenu Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu biegnącego po wschodniej stronie ul. Pałacowej. Fragment alei na terenie Skansenu tworzą 43szt. lipy drobnolistnej i 1szt. wiązu szypułkowego. Drzewa rosną w zagęszczeniu co spowodowało zniekształcenie koron oraz osłabiło poszczególne egzemplarze drzew.

Na chwilę obecną drzewa wymagają przeprowadzenia prac konserwatorskich – w głównej mierze konieczne jest wykonanie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych mających na celu doświetlenie koron, usunięcie suszu gałęziowego, nadwieszonych i złamanych gałęzi. Część drzew wymaga zastosowania zabezpieczeń konarów w postaci założenia wiązań dynamicznych.

Prace konserwatorskie są niezbędne, należy je niezwłocznie wykonać.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA FRAGMENTU ALEI  LIPOWEJ NA TERENIE SKANSENU MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU – WZDŁUŻ UL. PAŁACOWEJ

GMINA CIECHANOWIEC,  POWIAT  WYSOKOMAZOWIECKI, WOJEWÓDZTWO  PODLASKIE

| ## Nr | ## Łacińska nazwa gatunku ## Polska nazwa gatunku | # Obwód pnia na wys.130cm # [cm] | Wysokość [m] | # Średnica korony [m] | Stan zdrowotny rośliny | ##### Uwagi ##### Zalecania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tilia cordata Lipa drobnolistna | 224 | 22 | 8 | Pień : na wysokości 5m podłużny, wgłębny ubytek otwarty pnia. Korona: zniekształcona, na wys. 8 m rozwidlenie V-kształtne, 5 % suchych gałęzi. | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 2 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 206 | # 22 | # 10 | Pień: prosty, smukły Korona: zniekształcona, jednostronnie rozwinięta, odchylona od pionu, na wys. 5m rozwidlenie V-kształtne, 20% suchych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Kontrola wiązań Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| # 3 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 201 | # 22 | # 10 | Pień: od wys. 1m do wys. 7 m ubytek podłużny, wgłębny otwarty pnia, w ubytku ślady żerowania szkodników, pień zdeformowany Korona: asymetryczna, słabo wykształcona, 15% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, zachwiana statyka, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| # 4 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 127 | # 20 | # 12 | # Pień: lekko wygięty w dolnych partiach, od strony północnej pokryta mchem # Korona: zniekształcona, rozwidlenie V-kształtne na wys. 3m, 15% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| # 5 | # Ulmus laevis # Wiąz szypułkowy | # 186 | # 25 | # 14 | Pień: na wys. 5m rozwidlenie V-kształtne, smukły Korona: szeroko rozwinięta nad budynkiem, 15% suchych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| # 6 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 157 | # 12 | # 6 | Pień: na wys. 1,7 m rozwidlenie V-kształtne, zdeformowany Korona: asymetryczna, słabo wykształcona, zdeformowana, ubytki próchniczne na konarach, 25% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi, zachwiana statyka, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| # 7 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 192 | # 20 | # 14 | Pień: odrosty korzeniowe, na wys. 6 m rozwidlenie V-kształtne, na wys. 4,5m niewielka dziupla, na wys. od 1,5-2m wbite gwoździe w pień Korona: ubytki po amputacji konarów w przeszłości, ubytek podłużny, wgłębny otwarty w konarze na wys. 8m, 20% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| # 8 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 136 | # 26 | # 13 | Pień: na wys. 8m rozwidlenie V-kształtne, na wys. 6m wbite gwoździe w pień Korona: asymetryczna, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, ubytek podłużny, wgłębny otwarty w konarze na wys. 8m, 20% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| # 9 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # - | # - | # - | Brak drzewa | # - |
| 10 | # Tilia cordata # Lipa drobnolistna | # 168 | # 24 | # 14 | Pień: odrosty korzeniowe, rośnie w bliskiej odległości od furtki oraz murku oporowego, smukły, prosty, dziuple ptasie w górnych partiach Korona: szeroko wykształcona, 15% suchych gałęzi, 2% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 11 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 193 | # 25 | # 14 | Pień: odrosty korzeniowe, rośnie w bliskiej odległości od furtki oraz murku oporowego, smukły, prosty, rozwidlenie konaru na wys. 4m, Korona: szeroko wykształcona, 10% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 12 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 207 | # 25 | # 16 | Pień: smukły, prosty Korona: szeroko wykształcona, ubytki po amputacji konarów w przeszłości na wys. 8m, 15% suchych gałęzi, 2% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 20% |
| 13 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 145 | # 20 | # 10 | Pień: na wys. 2,5m ubytek wgłębny, zdeformowana forma pnia Korona: asymetryczna, słabo wykształcona, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 25% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 10% Wykonać tomograf. komputerowy pnia |
| 14 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 193 | # 25 | # 16 | Pień: na wys. 8m rozwidlenie V-kształtne, na wys. 7,5m ubytek pnia, na wys. 3m ubytek po amputacji konaru, występują dziuple ptasie Korona: asymetryczna, szeroko wykształcona, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 20% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 20% |
| 15 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 197 | # 26 | # 16 | Pień: przycięte odrosty korzeniowe, na wy. 8m rozwidlenie V-kształtne, lekko zdeformowany pień Korona: szeroko wykształcona, na wy. 10m rozwidlenie V-kształtne konaru, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 20% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| 16 | # Tilia cordata # Lipa drobnolistna | # 236 | # 8 | # 14 | Pień: na wys. 1m ubytek próchniczny wgłębny, otwarty; u podstawy pnia ubytek próchniczny wgłębny, otwarty, wypróchniały pień wewnątrz, Korona: ubytki po amputacji konarów, ucięty główny przewodnik, dziuple ptasie w konarach, 25% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 10% Wykonać tomograf. komputerowy pnia |
| 17 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 157 | # 22 | # 14 | Pień: na wy. 8m rozwidlenie V-kształtne, lekko zdeformowany pień, Korona: asymetryczna, nadwieszona nad ciągiem pieszym, ubytek konaru na wys. 2,5m, 20% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 18 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 160 | # 24 | # 12 | Pień: od wy. 9m lekko zdeformowany, Korona: asymetryczna, słabo wykształcona, dziuple w górnych partiach, 25% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 20% |
| 19 | # Tilia cordata # Lipa drobnolistna | # 181 | # 26 | # 16 | Pień: liczne narośle, Korona: asymetryczna, zdeformowana, 15% suchych gałęzi, 6% złamanych gałęzi. | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 20 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 218 | # 26 | # 18 | Pień: odrosty korzeniowe, liczne narośle, na wys. 10m rozwidlenie V-kształtne Korona: asymetryczna, nadwieszona nad ciągiem pieszym, zdeformowana, 25% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi. | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 20% |
| 21 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 230 | # 26 | # 18 | Pień: odrosty korzeniowe, liczne narośle, Korona: asymetryczna, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 20% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| 22 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 145 | # 20 | # 12 | Pień: odrosty korzeniowe, rozwidlenie V-kształtne na wys. 6m, lekko odchylony od pionu Korona: asymetryczna, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, złamany jeden z głównych przewodników, 25% suchych gałęzi, 6% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 23 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 201 | # 28 | # 20 | Pień: odrosty korzeniowe, narośle Korona: asymetryczna, słabo wykształcona, dziuple w górnych partiach, 25% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 20% |
| 24 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 183 | # 22 | # 13 | Pień: odrosty korzeniowe, rozwidlenie V-kształtne na wys. 10m Korona: asymetryczna, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 25% suchych gałęzi, 4% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| 25 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 211 | # 26 | # 18 | Pień: odrosty korzeniowe, rozwidlenie V-kształtne nieprawidłowe na wys. 5m Korona: asymetryczna, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 20% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| 26 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 172 | # 22 | # 14 | Pień: rozwidlenie V-kształtne na wys. 3,5m, rozwidlenie na wys. 7m Korona: szeroko rozwinięta, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 15% suchych gałęzi, 4% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 27 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 144 | # 18 | # 13 | Pień: rozwidlenie V-kształtne na wys. 5m, pochylone w kierunku północno-zachodnim, Korona: zdeformowana, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 25% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 28 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 75 | # 12 | # 5 | Pień: zdeformowany, pochylony Korona: zdeformowana, asymetryczna, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 25% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 29 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # - | # - | # - | Brak drzewa | # - |
| 30 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 230 | # 16 | # 12 | Pień: odrosty korzeniowe, odchylone od pionu o 15st. Korona: słabo wykształcona, zdeformowana, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 25% suchych gałęzi, 6% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| 31 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 203 | # 5 | # 6 | Pień: ucięty przewodnik na wys. 5m. Korona: szczątkowa, 25% suchych gałęzi, 2% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 32 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 189 | # 26 | # 15 | Pień: rozwidlenie V-kształtne na wys. 4m, pochylone w kierunku północno-zachodnim, Korona: ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 25% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Korekta wiązań. Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| 33 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 198 | # 18 | # 7 | Pień: odchylony od pionu o 20st. W kierunku południowo-wschodnim Korona: słabo wykształcona, asymetryczna, zdeformowana, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 30% suchych gałęzi, 6% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. , # Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 34 | # Tilia cordata # Lipa drobnolistna | # 119 | # 22 | # 9 | Pień: lekko wygięty Korona: słabo wykształcona, asymetryczna, zdeformowana, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 25% suchych gałęzi, 2% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 35 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 137 | # 22 | # 16 | Pień: rozwidlenie V-kształtne na wys. 8m, narośle na nabiegach korzeniowych Korona: ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 30% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 36 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 165 | # 22 | # 13 | Pień: pochylone w kierunku północno-zachodnim, Korona: ubytki po amputacji konarów w przeszłości, liczne dziuple ptasie, ubytek podłużny otwarty konaru, 25% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 37 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 171 | # 22 | # 14 | Pień: rozwidlenie V-kształtne na wys. 3,5m, odchylone od pionu o 25st. W kierunku wschodnim Korona: asymetryczna, zdeformowana korona, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 20% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Montaż wiązań. # Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 38 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 160 | # 20 | # 10 | Pień: rozwidlenie V-kształtne na wys. 4m, Korona: 10% suchych gałęzi, 20% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Kontrola wiązań. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 39 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 131 | # 20 | # 6 | Pień: Korona: 10% suchych gałęzi, 10% suchych gałęzi, 1% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 40 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 218+222 | # 27 | # 12 | Pień: Korona: 20% suchych gałęzi, 10% suchych gałęzi, 1% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Montaż wiązań 8T Obniżyć wysokość drzewa o 20% |
| 41 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 221 | # 24 | # 8 | Pień: Korona: 20% suchych gałęzi, 10% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| 42 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 216 | # 23 | # 7 | Pień: Korona: 15% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| 43 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 225 | # 24 | # 8 | Pień: Korona: 20% suchych gałęzi, 10% suchych gałęzi, 1% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. # Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 44 | # Tilia cordata Lipa drobnolistna | # 232 | # 24 | # 7 | Pień: Korona: 20% suchych gałęzi, 10% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi | # Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne poprawiające statykę drzewa, zdjęcie suszu gałęziowego. Obniżyć wysokość drzewa o 15% |