CZĘŚĆ OPISOWA

TYTUŁ ZADANIA

REMONT CZĘŚCI AMFITEATRU PRZEZNACZONEJ DLA WIDOWNI

- Opis Techniczny

Przedmiotem zadania jest remont części amfiteatru przeznaczonej dla widowni na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w zakresie wymiany istniejących drewnianych desek siedziskowych na deski z tworzyw sztucznych. Zakres prac:

- Demontaż istniejących desek drewnianych.

Ilość desek do rozbiórki to 787 sztuk 2-metrowych i 88 sztuk 1,5-metrowych. Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP i P.POŻ. oraz sztuki budowlanej zachowując warunki bezpieczeństwa konstrukcyjnego.

- Malowanie podstaw na czarno emalią poliwinylową.

Podstawy metalowe o wymiarach 20x6x1cm w ilości 1056 sztuk dwukrotnie malowane. Powierzchnie elementów stalowych przed malowaniem nie mogą być:

- zanieczyszczone smarami, olejami, tłuszczami, solami, kwasami, alkaliami,

- pokryte zgorzeliną walcowniczą, rdzą, rdzą i powłokami lakierowymi.

Przygotowanie powierzchni stalowych obejmuje:

- oczyszczenie wstępne, polegające na wyrównaniu nierówności, usunięciu zadziorów, zaokrągleniu krawędzi, wyrównaniu spoin oraz szczelin,

- oczyszczanie właściwe mające na celu usuniecie zgorzeliny, rdzy, olejów i smarów, produktów spawania, wilgoci, a także innych zanieczyszczeń oraz nadanie podłożu odpowiedniej chropowatości.

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia należy uwzględnić:

- wymagania producentów wyrobów malarskich,

- przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego,

- kategorię korozyjności środowiska

- Montaż desek z tworzyw sztucznych.

Ilość desek to 787 sztuk 2-metrowych i 88 sztuk 1,5-metrowych. Wszystkie deski siedziskowe powinny być wykonane z tworzyw sztucznych uzyskanych w wyniku recyklingu, której głównymi elementami są polietylen i polipropylen. Minimalne parametry techniczne materiału:

- minimalna grubość deski 4cm,

- deski fabrycznie zaokrąglone na górnych krawędziach,

- kolor brązowy,

- wytrzymałość na zginanie >= 12MPa,

- moduł sprężystości przy zginaniu >= 600MPa,

- odporność na uderzenia ciałem twardym przy energii uderzenia !5J, w temperaturze-10C – brak uszkodzeń,

- nierozszczepialność

- brak przewodności elektrycznej,

- brak konieczności konserwacji,

- odporność na oleje, zasady, kwasy,

- odporność na mikroorganizmy,

- nieszkodliwość dla środowiska naturalnego

- wymagany Atest Higieniczny.

Materiał należy obrabiać i montować ściśle wg. Zaleceń producenta. Narzędziami do obróbki materiału są między innymi piły widiowe, wiertarki. Wszystkie elementy należy dopasowywać i obrabiać na budowie. Wszystkie stosowane należy wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej A2. Siedziska należy podeprzeć między istniejącymi nogami (podporami) słupem o wymiarach 7x7x75cm (łącznie 168m) . Deski w miejscu słupa należy połączyć płaskownikiem aluminiowym (łączna waga płaskownika 45kg). Słup powinien być wykonany z materiału o takich samych parametrach technicznych jak deski siedziskowe.

W pozycji 3 kosztorysu ofertowego należy uwzględnić także przygotowanie 
i uporządkowanie terenu robót związanych z wymianą drewnianych siedzisk oraz transport materiałów.

- BIOZ

INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowanej

zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz  (Dz. U. z dnia 10.07.2003)

- ZAKRES  ROBÓT.

Roboty należy rozpocząć według następującej kolejności:

- uzgodnienie z inwestorem terminu wejścia na teren budowy,

- ustalenie lokalizacji zaplecza technicznego dla wykonawców, oraz zapewnienie im

niezbędnego na czas budowy poboru mediów

- wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz wyznaczenie dróg komunikacji

- ustalenie placu na składowanie materiałów

- przywóz materiałów, urządzeń i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia robót

- wyznaczenie stref niebezpiecznych

- WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH:

Na terenie opracowania w chwili przystępowania do robót nie będą występowały żadne obiekty budowlane.

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Strefy niebezpieczne występują w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących urządzeń technicznych i pojazdów mechanicznych.

- ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT:

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wystąpi podczas wykonywania robót, pracy na rusztowaniach, pracy sprzętu (betoniarka, cyrkularka itp. drobnego sprzętu budowlanego).

W związku z tym należy na placu budowy (w widocznym miejscu) umieścić tablice ostrzegawcze. Prace niebezpieczne oraz na wysokości powinni wykonywać ludzie wykwalifikowani z odpowiednimi uprawnieniami i pod nadzorem kierownika budowy.

Należy szczególnie zwrócić uwagę na zjawisko ergonomii pracy. Trudny dostęp, niewygodna pozycja w pracy powinny być niwelowane. Jeżeli zjawisko nie jest możliwe do usunięcia należy prowadzić kontrole pracowników.

Należy przestrzegać zasady utrzymania ogólnego porządku. Nie należy dopuścić do przemieszczania się luźnych elementów lub elementów mogących się poruszać (np. wózki transportowe). Należy ustalić zasady 5S.

Ostre krawędzie (np. noże, przecinaki, piły, elementy robocze elektronarzędzi, części ostre maszyn i urządzeń; krawędzie przedmiotów szklanych i elementów blaszanych, gwoździe, szpilki, igły) powinny być zabezpieczone przed możliwością bezpośredniego kontaktu z pracownikami którzy w tym czasie nie korzystają z ww. przedmiotów.

Dźwiganie lub przenoszenie materiałów masywnych powinna odbywać się pod nadzorem i przy asekuracji osób trzecich.

Prace na wysokościach powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP. Nie dopuszczalne jest przebywanie ludzi na wysokości bez należytego sprzętu zabezpieczającego (uprząż, pasy).

Należy zwracać uwagę na elementy śliskie i o nierównych powierzchniach. Przenoszenie towarów oraz przemieszczanie się pracowników po takich powierzchniach powinno odbywać się z asekuracja osób trzecich.

W razie porażenia prądem należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe. Niedopuszczalne jest występowanie wolnych elementów instalacji mogących mieć bezpośredni kontakt z pracownikami.

W przypadku pożaru lub wybuchu należy natychmiast wyznaczyć ewakuację pracowników. Należy zawsze utrzymywać w czystości główne magistrale ewakuacyjne. W przypadku poparzenia pracowników należy wezwać pogotowie ratunkowe.

W przypadku pracy w pobliżu urządzeń mogących powodować nadmierny hałas należy zapewnić urządzenia zapobiegawcze uszczerbkowi na zdrowiu (np. nauszniki).

Nie należy dopuszczać do długotrwałej pracy fizycznej obciążonej wibracjami maszyn.

W przypadku stosowania substancji toksycznych lub drażniących należy zachować szczególną ostrożność a pracę z takimi substancjami powinny być prowadzone wyłącznie przez wyszkolone osoby.

Należy zwracać uwagę na ogólny stan fizyczny pracowników. Nie należy dopuszczać do ciągłej pracy o znacznym wydatku energetycznym.

- INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW:

Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie przeprowadzić instruktaż BHP przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje,  brygadziści powinni przeprowadzić instruktaż stanowiskowy. Każdy z przeszkolonych pracowników winien zapoznać się z występującymi zagrożeniami jakie mogą wystąpić przy realizacji robót. W przypadku wystąpienia zagrożenia należy bezzwłocznie opuścić stanowisko pracy i powiadomić bezpośredniego przełożonego.

Bezwzględny zakaz przebywania na stanowisku pracy pod wpływem alkoholu.

Nadzór na pracami sprawuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru.

Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca winien zabezpieczyć pracownika w odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej, zabezpieczający pracownika przed skutkami zagrożeń. Sprzęt ochrony osobistej , zabezpieczający powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji oraz przechowywania.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT:

- Na terenie budowy nie występują wyroby i substancje niebezpieczne.

- W pobliżu budowy (biuro Kier. Bud.) należy umieścić:

- gaśnice,

- apteczkę pierwszej pomocy,

- tablicę informacyjną zawierającą zwłaszcza nr telefonów do Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego.

- Roboty wykonywać zgodnie z harmonogramem

Biuro budowy powinno być wyposażone w telefon. W godzinach pracy miejsce wjazdu na plac budowy winno być otwarte. Droga dojazdowa wewnętrzna do miejsca wjazdu musi być przejezdna. Nie wolno na niej składować materiałów budowlanych ani urządzać placów postojowych sprzętu budowlanego i transportowego. Utrzymanie przejezdności dróg wewnętrznych zapewni sprawną komunikację i szybką ewakuację ludzi w przypadku jakichkolwiek zagrożeń.

Na budowie powinno być wyznaczone miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń.

Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia na terenie budowy jest zabronione. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

Budowa powinna być realizowana zgodnie z planem bezpieczeństwa przygotowanym przez kierownika budowy. Wykonawca powinien zorganizować plac budowy zgodnie z wymaganiami BHP, szczególnie zwracając uwagę na oznakowanie miejsc niebezpiecznych, dróg ewakuacyjnych, informacji o sposobach wzywania pomocy w przypadku zagrożeń.