Załącznik nr 3

EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA  WRAZ Z

PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH DLA FRAGMENTU ALEI LIPOWEJ NA TERENIE SKANSENU MUZEUM ROLNICTWA IM. KS.

KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU –

WZDŁUŻ UL. PAŁACOWEJ

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA FRAGMENTU ALEI LIPOWEJ NA TERENIE SKANSENU MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA 
W CIECHANOWCU – WZDŁUŻ UL. PAŁACOWEJ.

- Dane ogólne

1.2. Data opracowania

  - sporządzenie opracowania – luty 2017

1.2. Podstawa opracowania

  - szkic sytuacyjny  alei lipowej

- 3.Cel opracowania.

Celem opracowania jest wyspecyfikowanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew tworzących aleję lipową na terenie Skansenu Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, mających na celu poprawę jej kondycji zdrowotnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom alei poprzez eliminację zagrożeń spowodowanych przez złamane, zwisające konary i gałęzie, zdeformowane i nierównomiernie rozwinięte korony.

Rys. 1. Lokalizacja alei na mapie miasta

- Opis techniczny.

Opracowanie składa się z części opisowej i graficznej.

Część opisowa zawiera :

- numer inwentaryzacyjny rośliny oznaczony cyfrą arabską,

- łacińską i polską nazwę rośliny,

- obwód pnia w cm mierzony na wysokości 130 cm nad poziomem gruntu,

- średnicę korony w m,

- wysokość drzewa  w m,

- ocenę stanu zdrowotnego rośliny,

- zalecenia pielęgnacyjne.

Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne zostały zawarte w zestawieniu tabelarycznym.

Układ przestrzenny alei lipowej

Fragment alei lipowej zlokalizowany jest wzdłuż ogrodzenia Skansenu Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu biegnącego po wschodniej stronie ul. Pałacowej. Fragment alei na terenie Skansenu tworzą 37szt. lipy drobnolistnej i 1szt. wiązu szypułkowego. Drzewa rosną w zagęszczeniu co spowodowało zniekształcenie koron oraz osłabiło poszczególne osobniki.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA FRAGMENTU ALEI  LIPOWEJ NA TERENIE SKANSENU MUZEUM ROLNICTWA

IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU – WZDŁUŻ UL. PAŁACOWEJ

GMINA CIECHANOWIEC,  POWIAT  WYSOKOMAZOWIECKI, WOJEWÓDZTWO  PODLASKIE

| Łacińska nazwa gatunku Polska nazwa gatunku | Obwód pnia na wys.130cm [cm] | Wys. [m] | Średnica korony [m] | Stan zdrowotny rośliny | Uwagi Zalecania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 224 | 22 | 8 | Pień : na wysokości 5m podłużny, wgłębny ubytek otwarty pnia. Korona: zniekształcona, na wys. 8 m rozwidlenie Vkształtne, 5 % suchych gałęzi. | Korona : Założone zostało wiązanie zabezpieczające drzewo przed rozłamaniem. Wykonać cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, zdjęcie suszu. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 2. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 196 | 22 | 10 | Pień: prosty, smukły Korona: zniekształcona, jednostronnie rozwinięta, odchylona od pionu, na wys. 5m rozwidlenie V-kształtne, 20% suchych gałęzi | Korona : wykonać cięcia sanitarne, pielęgnacyjne, zdjęcie suszu. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 197 | 22 | 10 | Pień: od wys. 1m do wys. 7 m ubytek podłużny, wgłębny otwarty pnia, w ubytku ślady żerowania szkodników, pień zdeformowany Korona: asymetryczna, słabo wykształcona, 15% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, zachwiana statyka, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | Pień: zabezpieczenie wnętrza ubytku podłużnego pnia preparatem odstraszającym szkodniki Korona: wykonać cięcia sanitarne i kształtujące w celu poprawienia statyki, zapewnić prawidłowe warunki rozwoju zwiększając stopień dopływu promieni słonecznych odsłaniając koronę w celu doświetlenia. Założyć 2szt. wiązań elastycznych (2T) w celu zabezpieczenia pnia |
| 4. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 123 | 20 | 12 | Pień: lekko wygięty w dolnych partiach, od strony północnej pokryta mchem Korona: zniekształcona, rozwidlenie V-kształtne na wys. 3m, 15% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | Korona: wykonać cięcia sanitarne kształtujące, zapewnić prawidłowe warunki rozwoju zwiększając stopień dopływu promieni słonecznych odsłaniając koronę w celu doświetlenia, poprzez redukcję koron sąsiednich drzew. |
| 5. Ulmus laevis Wiąz szypułkowy | 174 | 25 | 14 | Pień: na wys. 5m rozwidlenie V-kształtne, smukły Korona: szeroko rozwinięta nad budynkiem, 15% suchych gałęzi | Korona: Na wysokości ok. 14m założyć wiązanie elastyczne ( 2T ), cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące, zapewnić prawidłowe warunki rozwoju zwiększając stopień dopływu promieni słonecznych |

|  |  |  |  |  | odsłaniając koronę w celu doświetlenia, poprzez redukcję koron sąsiednich drzew. Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 87 | 12 | 6 | Pień: na wys. 1,7 m rozwidlenie V-kształtne, zdeformowany Korona: asymetryczna, słabo wykształcona, zdeformowana, ubytki próchniczne na konarach, 25% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi, zachwiana statyka, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | Korona: wykonać cięcia sanitarne kształtujące, zapewnić prawidłowe warunki rozwoju zwiększając stopień dopływu promieni słonecznych odsłaniając koronę w celu doświetlenia, poprzez redukcję koron sąsiednich drzew. |
| 7. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 157 | 20 | 14 | Pień: odrosty korzeniowe, na wys. 6 m rozwidlenie Vkształtne, na wys. 4,5m niewielka dziupla, na wys. od 1,5-2m wbite gwoździe w pień Korona: ubytki po amputacji konarów w przeszłości, ubytek podłużny, wgłębny otwarty w konarze na wys. 8m, 20% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi | Pień: Usunąć odrosty korzeniowe Korona: usunąć suche i złamane gałęzie. |
| 8. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 190 | 26 | 13 | Pień: na wys. 8m rozwidlenie V-kształtne, na wys. 6m wbite gwoździe w pień Korona: asymetryczna, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, ubytek podłużny, wgłębny otwarty w konarze na wys. 8m, 20% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | Korona: wykonać cięcia sanitarne kształtujące, zapewnić prawidłowe warunki rozwoju zwiększając stopień dopływu promieni słonecznych odsłaniając koronę w celu doświetlenia, poprzez redukcję koron sąsiednich drzew. Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| 9. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 135 | 18 | 6 | Pień: odrosty korzeniowe, na wys. 8 m rozwidlenie Vkształtne, pękniecie mrozowe na wys. 1,5-2m, zdeformowany w górnych partiach Korona: słabo wykształcona, asymetryczna, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, ubytek wgłębny otwarty w rozwidleniu konarów na wys. 9m, 25% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi | Pień: Usunąć odrosty korzeniowe Korona: Na wysokości ok. 14m założyć wiązanie elastyczne ( 2T ), cięcia sanitarne, kształtujące |
| 10. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 167 | 24 | 14 | Pień: odrosty korzeniowe, rośnie w bliskiej odległości od furtki oraz murku oporowego, smukły, prosty, dziuple ptasie w górnych partiach Korona: szeroko wykształcona, 15% suchych gałęzi, 2% złamanych gałęzi | Pień: Usunąć odrosty korzeniowe Korona: usunąć suche i złamane gałęzie. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |

| 11. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 189 | 25 | 14 | Pień: odrosty korzeniowe, rośnie w bliskiej odległości od furtki oraz murku oporowego, smukły, prosty, rozwidlenie konaru na wys. 4m, Korona: szeroko wykształcona, 10% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi | Pień: Usunąć odrosty korzeniowe Korona: usunąć suche i złamane gałęzie. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 203 | 25 | 16 | Pień: smukły, prosty Korona: szeroko wykształcona, ubytki po amputacji konarów w przeszłości na wys. 8m, 15% suchych gałęzi, 2% złamanych gałęzi | Korona: wykonać cięcia sanitarne kształtujące, usunąć suche i złamane gałęzie. Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| 13. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 143 | 20 | 10 | Pień: na wys. 2,5m ubytek wgłębny, zdeformowana forma pnia Korona: asymetryczna, słabo wykształcona, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 25% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | Korona: wykonać cięcia sanitarne i kształtujące, zapewnić prawidłowe warunki rozwoju zwiększając stopień dopływu promieni słonecznych odsłaniając koronę w celu doświetlenia, poprzez redukcję koron sąsiednich drzew. Obniżyć wysokość drzewa o 10%. |
| 14. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 190 | 25 | 16 | Pień: na wys. 8m rozwidlenie V-kształtne, na wys. 7,5m ubytek pnia, na wys. 3m ubytek po amputacji konaru, występują dziuple ptasie Korona: asymetryczna, szeroko wykształcona, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 20% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | Korona: Na wysokości ok. 12m założyć wiązanie elastyczne ( 4T ), cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące |
| 15. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 196 | 26 | 16 | Pień: przycięte odrosty korzeniowe, na wy. 8m rozwidlenie V-kształtne, lekko zdeformowany pień Korona: szeroko wykształcona, na wy. 10m rozwidlenie Vkształtne konaru, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 20% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi | Pień: Regularne usuwanie odrostów korzeniowych Korona: Na wysokości ok. 10m założyć wiązanie elastyczne ( 2T ), na wysokości ok. 14m założyć wiązanie elastyczne ( 2T ), cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące. Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| 16. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 257 | 20 | 14 | Pień: na wys. 1m ubytek próchniczny wgłębny, otwarty; u podstawy pnia ubytek próchniczny wgłębny, otwarty, wypróchniały pień wewnątrz, Korona: ubytki po amputacji konarów, ucięty główny przewodnik, dziuple ptasie w konarach, 25% suchych gałęzi, | Korona: wykonać cięcia sanitarne kształtujące, usunąć suche i złamane gałęzie. Obniżyć wysokość drzewa o 5% |

|  |  |  |  | 3% złamanych gałęzi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 155 | 22 | 14 | Pień: na wy. 8m rozwidlenie V-kształtne, lekko zdeformowany pień, Korona: asymetryczna, nadwieszona nad ciągiem pieszym, ubytek konaru na wys. 2,5m, 20% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | Korona: Na wysokości ok. 10m założyć wiązanie elastyczne ( 4T ), cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące. Zapewnić prawidłowe warunki rozwoju zwiększając stopień dopływu promieni słonecznych odsłaniając koronę w celu doświetlenia, poprzez redukcję koron sąsiednich drzew Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| 18. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 159 | 24 | 12 | Pień: od wy. 9m lekko zdeformowany, Korona: asymetryczna, słabo wykształcona, dziuple w górnych partiach, 25% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | Korona: cięcia sanitarne i kształtujące. Zapewnić prawidłowe warunki rozwoju zwiększając stopień dopływu promieni słonecznych odsłaniając koronę w celu doświetlenia, poprzez redukcję koron sąsiednich drzew. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 19. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 175 | 26 | 16 | Pień: liczne narośle, Korona: asymetryczna, zdeformowana, 15% suchych gałęzi, 6% złamanych gałęzi. | Korona: cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące. Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| 20. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 216 | 26 | 18 | Pień: odrosty korzeniowe, liczne narośle, na wys. 10m rozwidlenie V-kształtne Korona: asymetryczna, nadwieszona nad ciągiem pieszym, zdeformowana, 25% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi. | Korona: Na wysokości ok. 14m założyć wiązanie elastyczne ( 4T ), cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące. Obniżyć wysokość drzewa o 20% |
| 21. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 224 | 26 | 18 | Pień: odrosty korzeniowe, liczne narośle, Korona: asymetryczna, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 20% suchych gałęzi, 2% złamanych gałęzi | Korona: cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące. Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| 22. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 144 | 20 | 12 | Pień: odrosty korzeniowe, rozwidlenie V-kształtne na wys. 6m, lekko odchylony od pionu Korona: asymetryczna, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, złamany jeden z głównych przewodników, 25% suchych gałęzi, 6% złamanych gałęzi | Korona: Na wysokości ok. 12m założyć wiązanie elastyczne ( 2T ),cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 23. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 200 | 28 | 20 | Pień: odrosty korzeniowe, narośle Korona: asymetryczna, słabo wykształcona, dziuple w górnych partiach, 25% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego | Korona: cięcia sanitarne i kształtujące. Zapewnić prawidłowe warunki rozwoju zwiększając stopień dopływu promieni słonecznych odsłaniając koronę w celu doświetlenia, poprzez redukcję koron sąsiednich |

|  |  |  |  |  | rozwoju. | drzew. Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 179 | 22 | 13 |  | Pień: odrosty korzeniowe, rozwidlenie V-kształtne na wys. 10m Korona: asymetryczna, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 25% suchych gałęzi, 4% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | Korona: Na wysokości ok. 14m założyć wiązanie elastyczne ( 4T ), cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące. Zapewnić prawidłowe warunki rozwoju zwiększając stopień dopływu promieni słonecznych odsłaniając koronę w celu doświetlenia, poprzez redukcję koron sąsiednich drzew. Obniżyć wysokość drzewa o 10% |
| 25. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 207 | 26 | 18 |  | Pień: odrosty korzeniowe, rozwidlenie V-kształtne nieprawidłowe na wys. 5m Korona: asymetryczna, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 20% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | Korona: Na wysokości ok. 12m założyć wiązanie elastyczne ( 4T ), na wysokości 14m założyć wiązanie elastyczne (2 T), cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące. Zapewnić prawidłowe warunki rozwoju zwiększając stopień dopływu promieni słonecznych odsłaniając koronę w celu doświetlenia, poprzez redukcję koron sąsiednich drzew. Obniżyć wysokość drzewa o 15% |
| 26. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 172 | 22 | 14 |  | Pień: rozwidlenie V-kształtne na wys. 3,5m, rozwidlenie na wys. 7m Korona: szeroko rozwinięta, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 15% suchych gałęzi, 4% złamanych gałęzi, gniazdo ptasie | Korona: cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące. Obniżyć wysokość drzewa o 10%. |
| 27. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 142 | 18 | 13 |  | Pień: rozwidlenie V-kształtne na wys. 5m, pochylone w kierunku północno-zachodnim, Korona: zdeformowana, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 25% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, dziuple ptasie, nadwieszona nad chodnikiem | Korona: cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące. Obniżyć wysokość drzewa o 5%. |
| 28. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 71 | 12 | 5 |  | Pień: zdeformowany, pochylony Korona: zdeformowana, asymetryczna, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 25% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | Korona: cięcia sanitarne i kształtujące. Zapewnić prawidłowe warunki rozwoju zwiększając stopień dopływu promieni słonecznych odsłaniając koronę w celu doświetlenia, poprzez redukcję koron sąsiednich drzew. |

| 29. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 227 | 26 | 18 | Pień: odrosty korzeniowe, narośle Korona: słabo wykształcona, dziuple w górnych partiach, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 25% suchych gałęzi, 3% złamanych gałęzi, nadwieszona nad chodnikiem, brak doświetlenia korony, ograniczone warunki prawidłowego rozwoju. | Korona: cięcia sanitarne i kształtujące. Zapewnić prawidłowe warunki rozwoju zwiększając stopień dopływu promieni słonecznych odsłaniając koronę w celu doświetlenia, poprzez redukcję koron sąsiednich drzew. Obniżyć wysokość drzewa o 20%. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 147 | 16 | 12 | Pień: odrosty korzeniowe, odchylone od pionu o 15st. Korona: słabo wykształcona, zdeformowana, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 25% suchych gałęzi, 6% złamanych gałęzi, | Korona: cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące. Obniżyć wysokość drzewa o 5%. |
| 31. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 203 | 5 | 6 | Pień: ucięty przewodnik na wys. 5m. Korona: szczątkowa, 25% suchych gałęzi, 2% złamanych gałęzi, | Korona: cięcia kształtujące koronę |
| 32. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 189 | 26 | 15 | Pień: rozwidlenie V-kształtne na wys. 4m, pochylone w kierunku północno-zachodnim, Korona: ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 25% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, nadwieszona nad chodnikiem | Korona: Na wysokości ok. 10m założyć wiązanie elastyczne ( 4T ), cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące. Obniżyć wysokość drzewa o 15%. |
| 33. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 115 | 18 | 7 | Pień: odchylony od pionu o 20st. W kierunku południowowschodnim Korona: słabo wykształcona, asymetryczna, zdeformowana, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 30% suchych gałęzi, 6% złamanych gałęzi, gniazdo ptasie | Korona: cięcia sanitarne, kształtujące koronę |
| 34. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 135 | 22 | 9 | Pień: lekko wygięty Korona: słabo wykształcona, asymetryczna, zdeformowana, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 25% suchych gałęzi, 2% złamanych gałęzi, | Korona: cięcia sanitarne, kształtujące koronę |
| 35. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 166 | 22 | 16 | Pień: rozwidlenie V-kształtne na wys. 8m, narośle na nabiegach korzeniowych Korona: ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 30% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi | Korona: Na wysokości ok. 12m założyć wiązanie elastyczne ( 4T ), cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące. Obniżyć wysokość drzewa o 15%. |
| 36. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 165 | 22 | 13 | Pień: pochylone w kierunku północno-zachodnim, Korona: ubytki po amputacji konarów w przeszłości, liczne | Korona: cięcia sanitarne i kształtujące. Obniżyć wysokość drzewa o 20%. |
|  |  |  |  | dziuple ptasie, ubytek podłużny otwarty konaru, 25% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi, nadwieszona nad chodnikiem, złamany konar |  |
| 37. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 153 | 22 | 14 | Pień: rozwidlenie V-kształtne na wys. 3,5m, odchylone od pionu o 25st. W kierunku wschodnim Korona: asymetryczna, zdeformowana korona, ubytki po amputacji konarów w przeszłości, 30% suchych gałęzi, 5% złamanych gałęzi | Korona: Na wysokości ok. 8m założyć wiązanie elastyczne ( 4T ), cięcia sanitarne, prześwietlające i kształtujące. Obniżyć wysokość drzewa o 15%. |
| 38. Tilia cordata Lipa drobnolistna | 113 | 20 | 10 | Pień: rozwidlenie V-kształtne na wys. 4m, Korona: 10% suchych gałęzi, 1% złamanych gałęzi | Korona: cięcia sanitarne i kształtujące. Obniżyć wysokość drzewa o 10%. |