Załącznik nr 3 – program funkcjonalno użytkowy

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Muzealnego  Centrum Edukacyjnego

wraz z zapleczem technicznym i merytorycznym

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Adres inwestycji:

18-230 Ciechanowiec

ul. Pałacowa 5

Dz. Nr.1752/2

- Charakterystyka architektoniczna

- szerokość elewacji frontowej od 12 do 20 m

- wysokość głównej krawędzi elewacji frontowej od 6 do 12 m

- wysokość do kalenicy od 8 do 12 m

- dach dwuspadowy, wielopoziomowy o nachyleniu od 30 do 50 0

- kierunek głównej kalenicy budynku – równolegle do drogi powiatowej (ul. Pałacowa)

- Należy dostosować architekturę budynku do zbytkowej kompozycji urbanistycznej pod względem skali gabarytów, ukształtowania bryły i geometrii dachu, materiałów do pokrycia dachu i ich kolorystyki.

- Architekturę elewacji obiektu oraz zagospodarowanie terenu należy zaprojektować w ten sposób, by przy użyciu  form i materiałów współczesnych korespondowało z parkowo-krajobrazowym charakterem zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego Nowodwory, wpisanego do rejestru wojewódzkiego zabytków, oraz nie przytłaczało swą skalą i kubaturą otoczenia.

- Opis zagospodarowania terenu.

- teren zurbanizowany

- komunikacja od strony drogi powiatowej Nr 2618B

- komunikacja wewnątrz działki 1752/2 zgodnie z istniejącymi ciągami pieszo jezdnymi

- parkingi, należy uwzględnić istniejące miejsca postojowe

- przyłącza, należy uwzględnić istniejącą na terenie sieć sanitarną i elektryczną

- teren inwestycyjny podlega ochronie prawnej na postawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

III. Zestawienie pomieszczeń

- Pracownia plastyczna z zapleczem

- Sala edukacyjno- warsztatowa z zapleczem socjalnym i magazynowym

- Szatnie

- Pomieszczenia socjalne

- Toalety

- Pracownie Działów:

  - Promocji

  - Sztuki

  - Techniki Rolniczej

  - Weterynarii

  - Uprawy Roślin i Hodowli Zwierząt

  - Tradycji Zielarskich

  - Etnografii

  - Historycznego

  - Zieleni

  - Budownictwa Wiejskiego

- Komunikacja

- Pomieszczenia techniczne

Ogółem powierzchnia pomieszczeń ok 900 m2

IV. Parametry użytkowe

- powierzchnia zabudowy do 600 m2

- powierzchnia użytkowa do 900 m2

- liczba pracowników w obiekcie do 30 osób

- liczba jednorazowych uczestników zajęć edukacyjno-muzealnych do 50 osób

Ciechanowiec - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 1000